МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЕТЛИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 5088-94

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (МНТКС)

Москва

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Центральным проектно-конструкторским и технологическим бюро (ЦПКТБ) Минстроя России, Центральным научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального проектирования жилища (ЦНИИЭПжилища) Российской Федерации.

ВНЕСЕН Минстроем России.

2. 	ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 17 марта 1994 г.

За принятие проголосовали

| Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Госстрой Азербайджанской Республики |
| Республика Армения | Госупрархитектуры Республики Армения |
| Республика Казахстан | Минстрой Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Госстрой Кыргызской Республики |
| Республика Молдова | Минархстрой Республики Молдова |
| Российская Федерация | Минстрой России |
| Республика Таджикистан | Госстрой Республики Таджикистан |
| Республика Узбекистан | Госкомархитектстрой Республики Узбекистан |

3. 	Постановлением Минстроя России от 5 апреля 1995г. №18-29 межгосударственный стандарт ГОСТ 5088-94 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 сентября 1995 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 5088-78

ГОСТ 5088-94

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЕТЛИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ

Технические условия

Steel hinges for wooden windows and doors. 
Specifications

Дата введения l995-09-01

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на стальные петли для деревянных окон и дверей.

Обязательные требования к качеству петель изложены в 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.14-4.16.

Область применения петель приведена в приложении А.

# 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.303-84 ЕCЗKC. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 397-79. Шплинты. Технические условия

ГОСТ 538-88. Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия

ГОСТ 1145-80. Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры

ГОСТ 11648-75. Шайбы упорные быстросъемные. Технические условия

# 3. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

3.1. Петли, изготовляемые по настоящему стандарту, подразделяют на: Н - накладные; В - врезные; Вв - ввертные.

3.2. Типы, основные размеры и комплектность петель приведены в приложении Б. В комплект входит петля в сборе и крепежные изделия.

Основные детали петель приведены в приложении В.

3.3. Условные обозначения типов и конструктивное решение петель приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Условные обозначения типа | Конструктивное решение петель | Номер рисунка приложения Б |
| --- | --- | --- |
| ПН1 | Петля с ходом на полуосях | Б1 |
| ПН2 | Петля накладная фигурная с ходом на полуосях | Б2 |
| ПН3 | Петля накладная с ходом на шарике | Б3 |
| ПР4 | Петля накладная фигурная с ходом на полуосях или на шайбе | Б4 |
| ПН5 | Петля накладная с ходом на торцах звеньев карт неразъемная | Б5 |
| ПН6 | Петля накладная с ограничителем подъема | Б6 |
| ПН7 | Петля накладная с ходом на шайбе и вынимающейся осью | Б7 |
| ПН8 | Петля накладная пружинная одностороннего действия | Б8 |
| ПН9 | Петля накладная пружинная двустороннего действия | Б9 |
| ПН10 | Петля накладная регулируемая | Б10 |
| ПВ1 | Петля врезная с ходом на полуосях | Б11 |
| ПB2 | Петля врезная с ходом на шайбе и вынимающейся осью | Б12 |
| ПВ3 | Петля врезная с ходом на шай6e и вынимающейся осью | Б13 |
| ПВ4 | Петля врезная с ходом на торцах звеньев карт и вынимающейся осью | Б14 |
| ПВв1 | Петля ввертная с ходом на торцах скоб и вынимающейся осью | Б15 |
| ПВв2 | Петля ввертная с ходом на торцах втулок и вынимающейся осью | Б16 |
| ПВв3 | Петля ввертная с ходом на торцах втулок и невынимающейся осью | Б17 |

3.4. Устанавливается следующая структура условного обозначения петли:

| Х-- |  | Х-- |  | Х-- |  | Х |  | Х |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение стандарта |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буквы, означающие: Л - левая петля, П - правая петля |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение петли: 1, 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота петли, мм (для петли типа ПН9 - расстояние между центрами трубок) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условное обозначение типа по таблице 1 |

Пример условного обозначения петли накладной типа ПН1 высотой 110 мм, правой:

ПН1-110 П ГОСТ 5088-94

То же, врезной типа ПВ4 высотой 90 мм, исполнения 1:

ПВ4-90-1 ГОСТ 5088-94

# 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Петли должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 538 и настоящего стандарта.

4.2. Петли типов ПН1-ПН4, ПН6, ПН10 и ПВ1 следует изготовлять правыми и левыми для установки правых и левых створок окон и полотен дверей (на рисунках Б1-Б4, Б6, Б10, Б11 приложения Б указаны правые петли).

4.3. Соединения карт с осями и полуосями в накладных петлях, кроме петли типа ПН7, и во врезной петле типа ПВ1 должны быть неразъемными.

4.4. Овальность осей и полуосей в местах подвижных соединений с картами не должна быть более 0,1 мм, а трубок карт петель - 0,3 мм.

4.5. Зазор между осью или полуосью и трубкой петли в местах подвижных соединений должен быть не менее 0,1 и не более 0,5 мм.

4.6. Отклонение от перпендикулярности опорных поверхностей осей петель ПН1 - ПН4 и ПВ1 относительно осей вращения не должно быть более 0,25 мм.

4.7. Отклонение от перпендикулярности плоскости карт петель типа ПН10 относительно осей вращения не должно быть более 0,4 мм.

4.8. Продольный и поперечный люфт в шарнирах петель типов ПН8 и ПН9 не должен быть более 0,3 мм.

4.9. Зазор между плоскостью карты и ее изогнутым концом (трубкой) не должен быть более 0,5 мм при толщине карты до 2,2 мм и 1,0 мм - при толщине карты более 2,2 мм.

4.10. Карты накладных и врезных петель и стержни ввертных петель должны иметь возможность вращения без заедания вокруг осей и полуосей.

4.11. Конструкция петель типов ПН8 и ПН9 должна предусматривать возможность регулирования усилия закрывания полотна двери, при этом сила для открывания двери должна быть не менее 2 и не более 4 кгс на расстоянии 700 мм от оси петли.

Для петель применяют пружины кручения по техническим условиям завода-изготовителя, утвержденным в установленном порядке.

4.12. Оси или полуоси петель должны иметь головку, имеющую сферическую форму или форму усеченного конуса.

Оси петель всех типов, кроме типов ПН5, ПН8 - ПН10 и ПВв1 - ПВв3, должны иметь на торце фаску (2-3)30°.

4.13. Карты петель типов ПН1, ПН3, ПН5, ПН6 и ПН8 по согласованию с потребителем допускается изготовлять прямоугольной формы.

4.14. Соединение стержней с втулками или скобами и ввертных петлях должно выдерживать усилие отрыва не менее 800 Н (80 кгс).

4.15. Петли исполнения 2 типов ПН7, ПВ2 - ПВ4 необходимо комплектовать шплинтами 216 по ГОСТ 397 или быстросъемными упорными шайбами 5-080 по ГОСТ 11648.

4.16. Требования к покрытиям петель - по ГОСТ 538.

Для петель в соответствии с областью их применения установлены следующие группы условий эксплуатации по ГОСТ 9.303:

1 - для петель типов и типоразмеров ПН1-70, ПН1-85, ПН1-110, ПН2-70, ПН2-85, ПН2-110, ПН3-85, ПН4, ПН5, ПН6, ПН7, ПВ1, ПВ2, ПВЗ, ПВ4, ПВв1, ПВв2, ПВв3;

2,3 - для петель типов и типоразмеров ПН1-130, ПН1-150, ПН2-130, ПН2-150, ПН3-110, ПНЗ-130, ПН3-150, ПН8, ПН9, ПН10.

4.17 Маркировка и упаковка - по ГОСТ 538.

# 5. ПРИЕМКА

5.1. Приемочный контроль петель на соответствие требованиям ГОСТ 538 и 4.3-4.10, 4.12, 4.15 настоящего стандарта проводится в соответствии с ГОСТ 538.

Значительными дефектами считают дефекты, относящиеся к отклонениям от требований, указанных в ГОСТ 538 и 4.10 настоящего стандарта.

Малозначительными дефектами считают дефекты, относящиеся к отклонениям от требований, указанных в ГОСТ 538 и 4.3-4.9, 4.12, 4.15 настоящего стандарта.

5.2. Периодические испытания ввертных петель на соответствие требованиям 4.14 и петель типов ПН8 и ПН9 на соответствие требованиям 4.11 должны проводиться не реже одного раза в год.

Для проведения испытаний отбирают не менее трех петель.

5.3. Типовые испытания - по ГОСТ 538.

# 6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1. Методы контроля и испытаний петель - по ГОСТ 538 и настоящему стандарту.

6.2. Испытания ввертных петель на отрыв проводят приложением силы 800 Н (80 кгс) в течение не менее 1 мин. к каждому стержню петли.

После испытаний петля должна сохранить работоспособность.

6.3. Испытания петель типов ПН8 и ПН9 по 4.11 проводят приложением силы не менее 2 и не более 4 кгс на расстоянии 700 мм от оси петли к фрагменту двери с установленной на нем петлей и выдерживанием приложенной силы в течение 1 мин.

После снятия приложенной силы петля должна вернуть фрагмент двери в исходное положение.

# 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение - по ГОСТ 538.

# 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантии изготовителя - по ГОСТ 538.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А
(Информационное)

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕТЕЛЬ

Таблица А1

| Условное обозначение типа петель | Высота, исполнение петель | Область применения |
| --- | --- | --- |
| ПН1 - ПН4 | 70; 85; 98; 110; 130; 150 | Для створок окон и полотен дверей без наплава |
|  | 130; 150 | Для входных дверей в здания и в квартиры |
| ПН5 | 40; 60, | Для форточек без наплава |
| ПН6 | 80; 110 | Для соединения спаренных створок окон и полотен балконных дверей |
| ПН7 | Исполнение 1 | Для соединения спаренных створок окон и полотен балконных дверей с наплавом |
|  | Исполнение 2 | Для соединения спаренных створок фрамуг |
| ПН8 | 110; 130 | Для полотен дверей с принудительным |
| ПН9 | - | закрыванием |
| ПН10 | - | Для среднеподвесных створок окон |
| ПВ1 | 80; 100 | Для створок окон и полотен балконных |
| ПВ2 | Исполнение 1 | дверей с наплавом |
|  | Исполнение 2 | Для фрамуг |
| ПВ3 | Исполнение 1 | Для соединения спаренных створок окон и полотен балконных дверей с наплавом |
|  | Исполнение 2 | Для соединения спаренных створок фрамуг |
| ПВ4 | Исполнение 1 | Для створок окон с наплавом |
|  | Исполнение 2 | Для фрамуг |
| ПВв1, ПВв2, ПВв3 | - | Для створок окон и полотен балконных дверей |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(Обязательное)

# ТИПЫ, РАЗМЕРЫ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПЕТЕЛЬ

В миллиметрах

| Типоразмеры | Н | ## В | R | а | а1 | ## b | b1 | d | h | s | Шурупы по ГОСТ 1145 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры | Кол. |
| ПН1-70 | 70 | 22 | 8 | 10 | 25 | 10 | 6 | 7 | 33,5 | 2,0 | 4х25 | 6 |
| ПН1-85 | 85 | 27 | 10 | 10 | 32,5 | 13 | 7 | 8 | 41 | 2,0-2,5 | 4х30 | 6 |
| ПН1-110 | 110 | 27 | 10 | 10 | 30 | 13 | 7 | 8 | 53,5 | 2,5-2,8 | 4х30 | 8 |
| ПН1-130 | 130 | 30 | 12 | 12,5 | 35 | 16 | 8 | 8 | 63,5 | 2,5-3,0 | 5х30 | 8 |
| ПН1-150 | 150 | 35 | 15 | 15 | 40 | 19 | 9 | 9 | 73,5 | 3,0 | 5х30 | 8 |

Рисунок Б1 - Петля накладная типа ПН1

В миллиметрах

| Типоразмеры | Н | ## В | R | а |  | а1 |  | ## b | b1 | d | h |  | s | Шурупы по ГОСТ 1145 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры | Кол. |
| ПН 2-70 | 70 | 22 | 8 |  | 10 |  | 25 | 10 | 6 | 7 | 34 | 2,0 |  | 4х25 | 6 |
| ПН2-85 | 85 | 27 | 10 |  | 10 |  | 32,5 | 13 | 7 | 8 | 34 | 2,0-2,5 |  | 4х30 | 6 |
| ПН2-110 | 110 | 27 | 10 |  | 10 |  | 30 | 13 | 7 | 8 | 38 | 2,5-2,8 |  | 4х20 | 8 |
| ПН 2-130 | 130 | 30 | 12 |  | 12,5 |  | 35 | 16 | 8 | 8 | 42 | 2,5-3,0 |  | 5х30 | 8 |
| ПН2-150 | 150 | 35 | 15 |  | 15 |  | 40 | 19 | 9 | 9 | 46 | 3,0 |  | 5х40 | 8 |

Рисунок Б2 - Петля накладная типа ПН2

В миллиметрах

| Типоразмеры | Н | ## В | R | а | а1 | ## b | b1 | d | h | s | Шурупы по ГОСТ 1145 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры | Кол. |
| ПН3-85 | 85 | 27 | 10 | 10 | 32,5 | 13 | 7 | 8 | 41 | 2,0-2,5 | 4х30 | 6 |
| ПНЗ-110 | 110 | 27 | 10 | 10 | 30 | 13 | 7 | 8 | 53,5 | 2,5-2,8 | 4х30 | 8 |
| ПН3-130 | 130 | 30 | 12 | 12,5 | 35 | 16 | 8 | 8 | 63,5 | 2,5-3,0 | 5х3.0 | 8 |
| ПН-150 | 150 | 35 | 15 | 15 | 40 | 19 | 9 | 9 | 73,5 | 3,0 | 5х30 | 8 |

Рисунок Б3 - Петля накладная типа ПН3

Шурупы 580 (6 шт.) ГОСТ 1145

Рисунок Б4 - Петля накладная типа ПН4

В миллиметрах

| Типоразмеры | Н | ## В | а | а1 | ## b | b1 | d | s | Шурупы по ГОСТ 1145 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры | Кол. |
| ПН5-40 | 40 | 16 | 6 | - | 6 | - | 4 | 1,5-1,6 | 3х25 | 4 |
| ПН5-60 | 60 | 20 | 8 | 22 | 12 | 7 | 5 | 1,6-2,0 | 3х25 | 6 |

Рисунок Б5 - Петля накладная типа ПН5

В миллиметрах

| Типоразмеры | Н | а | b | с | s | Шурупы по ГОСТ 1145 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Размеры | Кол. |
| ПН6-80 | 80 | 31 | 20 | 39 | 2,5 | 4х25 | 6 |
| ПН6-110 | 110 | 38 | 25 | 44 | 2,5-2,8 | 4х25 | 8 |

Рисунок Б6 - Петля накладная типа ПН6

Шурупы 325 (4 шт.) ГОСТ 1145

Рисунок Б7 - Петля накладная типа ПН7

В миллиметрах

| Типоразмеры | Н | ## В | # R | а | а1 | ## b | b1 | s | Шурупы по ГОСТ 1145 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры | Кол. |
| ПН8-110 | 110 | 27 | 10 | 10 | 30 | 13 | 7 | 2,8 | 5х30 | 8 |
| ПН8-130 | 130 | 30 | 10 | 12,5 | 35 | 16 | 8 | 2,8-3,0 | 5х30 | 8 |

Рисунок Б8 - Петля накладная типа ПН8

* Для дверей с толщиной полотна 52 мм.

Рисунок Б9 - Петля накладная типа ПН9

Шурупы 535 (8 шт.) ГОСТ 1145.

Рисунок Б 10 - Петля накладная типа ПН10

В миллиметрах

| Типоразмеры | Н | ## В | B1 | а | b | ## b1 | h | s | Кол. штифтов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВ1-80 | 80 | 35 | 28 | 25 | 28 | 21 | 39 | 2,0-2,5 | 4 |
| ПВ1-100 | 100 | 42 | 35 | 35 | 34 | 27 | 49 | 2,5-,28 | 4 |

Рисунок Б11 - Петля врезная типа ПВ1

* при установке петель на автоматизированных линиях по согласованию с потребителем допускается применять штифты длиной 35 мм для створок окон жилых и 45 мм для общественных зданий.

В миллиметрах

| Типоразмеры | Нmax | ## В |  | B1 |  | а |  | а1 |  | ## b |  | b1 |  | c |  | h | d | s | Кол. штифтов ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВ2-75 | 75 |  | 30 |  | 25 |  | 6 |  | 12,5 |  | 23 |  | 15 |  | - | 37 | 7 | 2,0-2,5 | 4 |
| ПВ2-100 | 100 |  | 35 |  | 30 |  | 7,5 |  | 17 |  | 25 |  | 18 |  | - | 49 | 7 | 2,5, | 4 |
| ПВ2-125 | 125 |  | 45 |  | 35 |  | 10 |  | 20,75 |  | 32 |  | 22 |  | 6 | 61,5 | 8-9 | 2,5 | 6 |

** - Длину штифтов следует указывать при заказе

Рисунок Б12 - Петля врезная типа ПВ2

* - Для окон с тройным остеклением.

Штифты - 4 шт.; длину штифтов следует указывать при заказе.

Рисунок Б13 - Петля врезная ПВ3

В миллиметрах

| Типоразмеры | H | B | B1 | B2 | a | a1 | b | b1 | d | s | Кол. штифтов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВ4-60 | 60 | 30 | 22 | - | 7,5 | 22,5 | 23 | 15 | 6 | 2,0 | 4 |
| ПВ4-75 | 75 | 35 | 27 | 5 | 10 | 27,5 | 28 | 20 | 7 | 2,0-2,5 | 6 |
| ПВ4-90 | 90 | 35 | 27 | 5 | 10 | 35 | 28 | 20 | 7 | 2,5 | 6 |

Рисунок Б14 - Петля врезная типа ПВ4

Рисунок Б15 - Петля ввертная типа ПВв1

Рисунок Б16 - Петля ввертная типа ПВв2

Рисунок Б17 - Петля ввертная типа ПВв3

# ПРИЛОЖЕНИЕ В
(Информационное)

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ ПЕТЕЛЬ

Петли накладные и врезные

Петли ввертные